| COGNOME | Il tuo esperimento |  |  | Le tue considerazioni |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOME |  | domanda | La tua risposta |  |  |
| A) MISURE DI CORRENTE, TENSIONE E RESISTENZA A CIRCUITO APERTO E CHIUSO |  |  |  |  |  |
| Circuito aperto | Prendi il voltmetro (o tester) e collega i puntali alle estremità della batteria | quale V misuri ai capi della batteria? |  |  |  |
|  |  | Quale V misuri se inverti i puntali? |  |  |  |
|  |  | Quale V misuri se inverti le polarità del generatore? |  |  |  |
|  |  |  |  | Quindi ne deduci che il puntale rosso va inserito (da quale parte?) ... |  |
|  | Sposta ora i puntali in varie parti del circuito | Tra quali altri due punti del circuito misuri una V≠0? |  | Secondo te in questa misura è importante che i fili non abbiano resistenza? |  |
| Circuito chiuso | Prendi il voltmetro (o tester) e collega i puntali alle estremità della batteria | quale V misuri ai capi della batteria? |  |  |  |
|  | Guarda la misura dell’amperometro | Se la corrente misurata è 0.90 A, quanto vale la resistenza? |  | Quale Legge stai usando? Scrivi la legge |  |
|  | Aumenta la resistenza dei fili | Quale corrente si misura? |  | La corrente è variata perché |  |
|  |  | La resistenza dei fili è in serie o in parallelo con il resistore? |  |  |  |
|  | Aumenta o diminuisci la lunghezza dei fili | Quale corrente si misura? |  | La corrente varia con la lunghezza di fili per effetto della legge? Scrivi la legge |  |
|  | Azzera la resistenza dei fili; porta la resistenza della batteria a 1 Ohm | quale V misuri ai capi della batteria? |  | Quale calcolo si fa per verificare che la corrente è 0.82 A? Qual è l’approssimazione del risultato? |  |
|  | Porta la resistenza della batteria a 2 Ohm. | Quale V misuri ai capi della batteria? |  | L’amperometro è in serie o in parallelo? In base all’ultimo calcolo, quanto valuti sia la resistenza dell’amperometro? |  |
| B) TENSIONE AI CAPI DI UN GENERATORE A CIRCUITO APERTO E CHIUSO |  |  |  |  |  |
| Circuito chiuso | Azzera le resistenze di fili e batteria. | Quale V misuri ai capi della batteria? (come già risposto in precedenza) |  |  |  |
| Circuito aperto |  | Quale V misuri ai capi della batteria? |  | Quindi, a circuito aperto o chiuso, la batteria fornisce sempre quanti volt? |  |
| Circuito aperto | Porta la resistenza della batteria a 1 Ohm | Quale V misuri ai capi della batteria? |  |  |  |
| Circuito chiuso |  | Quale V misuri ai capi della batteria? |  | Quindi, a circuito aperto o chiuso, la batteria fornisce sempre la stessa tensione? Perché? |  |
| C) RESISTENZE IN SERIE E CADUTA DI TENSIONE |  |  |  |  |  |
| Circuito chiuso | Azzera le resistenze di fili e batteria | Quale V misuri ai capi della batteria? |  |  |  |
|  |  | Quale V misuri ai capi del resistore? |  | Mantieni l’ordine dei colori dei puntali. Si può dire che la tensione fornita dal generatore ha subito una “caduta” ai capi del resistore. Questa è una legge di conservazione di che cosa? |  |
|  |  |  |  | Cambia qualcosa se sposti il resistore in altri punti del circuito? (dovresti ricordare cosa succedeva nella scheda di Arduino...) |  |
| Circuito aperto |  | Quale V misuri ai capi della batteria? |  |  |  |
| Circuito chiuso | Inserisci un secondo resistore da 30,0 Ohm in serie al primo; separa i due resistori con un tratto di filo | Quanto misura la corrente? |  | Scrivi il calcolo della corrente |  |
|  |  | Quanto misurano le cadute di tensione ai capi delle due resistenze? |  | Come sono legate fra loro le tensioni ai capi di 1) resistenza 1 2) resistenza 2 3) batteria ? |  |
| Circuito chiuso | Realizza un corto circuito |  |  | Come lo hai costruito? Cosa è successo? |  |

- Inserisci in questo punto uno screenshot del tuo circuito